# PLANO DE AULA

Aula 06 | Tempo estimado: 1 hora e 30 minutos | Faixa-Etária: Basic 1

Tipo da atividade: Offline

Ferramenta(s): Protoboard, Resistores, Botão, leds, jumpers e Arduino.

Conteúdos

- Genius.

Objetivos

- Trabalhar com coordenação motora.

- Montar um jogo com componentes eletrônicos

Estratégias e atividades

- O Genius é um brinquedo muito popular com uma ideia muito simples: Memorizar a ordem das cores.

- O jogo consiste em 4 botões coloridos que piscam formando uma sequência que aumenta a cada rodada. Na primeira rodada, um botão qualquer pisca e o jogador deve apertar o botão que piscou. Na próxima rodada o primeiro botão pisca novamente junto de outro botão qualquer. Dessa forma, o usuário deve memorizar a sequência dos botões e pressioná-los na ordem correta para avançar para o próximo nível. A cada etapa a sequência aumenta e o objetivo é memorizar a maior sequência possível.

- O que é uma Protoboard?

  - A protoboard é uma placa que facilita a montagem dos circuitos eletrônicos. Ela possui vários furos onde podem ser encaixados LEDs, Resistores, fios e muitos outros componentes.

- O que são Resistores?

  - Os resistores são componentes eletrônicos que protegem os outros componentes. Algumas vezes a energia que usamos em um circuito é muito forte para ligar um LED, por exemplo. Para evitar que ocorra um acidente, podemos utilizar resistores para pegar um pouco da energia e proteger os LEDs.

- O que é um Botão?

  - Assim como o interruptor das lâmpadas de nossos quartos, os botões servem para ligar ou desligar luzes, motores, alarmes, sensores e muitos outros componentes.

- O que são LEDs?

  - Os LEDs são componentes que, assim como as lâmpadas, brilham e emitem luz. Eles podem ser de várias cores, várias intensidades e vários tamanhos.

- O que são Jumpers?

  - Os Jumpers são pequenos fios que podem ser encaixados em componentes e nas protoboards. Eles facilitam a montagem dos circuitos.

- O que é Arduino?

  - O Arduino é um pequeno controlador que pode ser programado. Ele é capaz de controlar luzes, alarmes, motores, sensores e até mesmo outro arduino.

- PROFESSOR: Instrua aos estudantes que realizaremos a criação de um clone do jogo Genius. Para facilitar o processo, monte o circuito disponibilizado a seguir:

- PROFESSOR: O código utilizado para esse jogo:

/*******************************************************************************

*

*  Jogo 3 - Jogo Genius

*  Criado por: https://meetarduino.wordpress.com

*  https://www.tinkercad.com/things/lXYHk11zZsK-jogo-da-memoria-jogo-3

*  Adaptado por: Angelo Luis Ferreira

*

*       http://squids.com.br/arduino

*

*******************************************************************************/

//Vamos começar definindo as notas para os sons

#define NOTE_D4  294

#define NOTE_G4  392

#define NOTE_A4  440

#define NOTE_A5  880

// criando o array para os 4 sons para sortear um som

int tons[4] = { NOTE_A5, NOTE_A4, NOTE_G4, NOTE_D4 };

// Nossa sequência de até 100 itens vai começar vazia.

int sequencia[100] = {};

// Indica a rodada atual que o jogo se encontra.

int rodada_atual = 0;

// Indica o passo atual dentro da sequência, é usado enquanto a sequência

// está sendo reproduzida.

int passo_atual_na_sequencia = 0;

/*

* Indica o pino de áudio, leds e botões.

* Os pinos de leds e botões estão em ordem, relacionados uns aos outros, ou

* seja, o primeiro led está relacionado ao primeiro botão. A ordem destas

* sequências também estão relacionadas a ordem dos tons.

*/

int pinoAudio = 12;

int pinosLeds[4] = { 2, 4, 6, 8 };

int pinosBotoes[4] = { 3, 5, 7, 9 };

// Indica se um botão foi pressionado durante o loop principal.

int botao_pressionado = 0;

// Flag indicando se o jogo acabou.

int perdeu_o_jogo = false;

void setup() {

// Definindo o modo dos pinos dos Leds como saída.

for (int i = 0; i <= 3; i++) {

pinMode(pinosLeds[i], OUTPUT);

}

// Definindo o modo dos pinos dos Botões como pullup interno.

for (int i = 0; i <= 3; i++) {

pinMode(pinosBotoes[i], INPUT_PULLUP);

}

// Definindo o modo do pino de Áudio como saída.

pinMode(pinoAudio, OUTPUT);

// Inicializando o random através de uma leitura da porta analógica.

// Esta leitura gera um valor variável entre 0 e 1023.

randomSeed(analogRead(0));

}

void loop() {

// Se perdeu o jogo reinicializamos todas as variáveis.

if (perdeu_o_jogo) {

int sequencia[100] = {};

rodada_atual = 0;

passo_atual_na_sequencia = 0;

perdeu_o_jogo = false;

}

// Toca um som de início para anúnicar que o jogo está começando quando é a primeira rodada.

if (rodada_atual == 0) {

tocarSomDeInicio();

delay(500);

}

// Chama a função que inicializa a próxima rodada.

proximaRodada();

// Reproduz a sequência atual.

reproduzirSequencia();

// Aguarda os botões serem pressionados pelo jogador.

aguardarJogador();

// Aguarda 1 segundo entre cada jogada.

delay(1000);

}

// Sorteia um novo item e adiciona na sequência.

void proximaRodada() {

int numero_sorteado = random(0, 4);

sequencia[rodada_atual++] = numero_sorteado;

}

// Reproduz a sequência para ser memorizada.

void reproduzirSequencia() {

for (int i = 0; i < rodada_atual; i++) {

tone(pinoAudio, tons[sequencia[i]]);

digitalWrite(pinosLeds[sequencia[i]], HIGH);

delay(500);

noTone(pinoAudio);

digitalWrite(pinosLeds[sequencia[i]], LOW);

delay(100);

}

noTone(pinoAudio);

}

// Aguarda o jogador iniciar sua jogada.

void aguardarJogador() {

for (int i = 0; i < rodada_atual; i++) {

aguardarJogada();

// verifica a jogada

if (sequencia[passo_atual_na_sequencia] != botao_pressionado) {

gameOver(); // perdeu

}

// para o jogo se perdeu

if (perdeu_o_jogo) {

break;

}

passo_atual_na_sequencia++;

}

// Redefine a variável para 0.

passo_atual_na_sequencia = 0;

}

void aguardarJogada() {

boolean jogada_efetuada = false;

while (!jogada_efetuada) {

for (int i = 0; i <= 3; i++) {

if (!digitalRead(pinosBotoes[i])) {

// Dizendo qual foi o botao pressionado.

botao_pressionado = i;

tone(pinoAudio, tons[i]);

digitalWrite(pinosLeds[i], HIGH);

delay(300);

digitalWrite(pinosLeds[i], LOW);

noTone(pinoAudio);

jogada_efetuada = true;

}

}

delay(10);

}

}

void gameOver() {

// GAME OVER.

for (int i = 0; i <= 3; i++) {

tone(pinoAudio, tons[i]);

digitalWrite(pinosLeds[i], HIGH);

delay(200);

digitalWrite(pinosLeds[i], LOW);

noTone(pinoAudio);

}

tone(pinoAudio, tons[3]);

for (int i = 0; i <= 3; i++) {

digitalWrite(pinosLeds[0], HIGH);

digitalWrite(pinosLeds[1], HIGH);

digitalWrite(pinosLeds[2], HIGH);

digitalWrite(pinosLeds[3], HIGH);

delay(100);

digitalWrite(pinosLeds[0], LOW);

digitalWrite(pinosLeds[1], LOW);

digitalWrite(pinosLeds[2], LOW);

digitalWrite(pinosLeds[3], LOW);

delay(100);

}

noTone(pinoAudio);

perdeu_o_jogo = true;

}

void tocarSomDeInicio() {

tone(pinoAudio, tons[0]);

digitalWrite(pinosLeds[0], HIGH);

digitalWrite(pinosLeds[1], HIGH);

digitalWrite(pinosLeds[2], HIGH);

digitalWrite(pinosLeds[3], HIGH);

delay(500);

digitalWrite(pinosLeds[0], LOW);

digitalWrite(pinosLeds[1], LOW);

digitalWrite(pinosLeds[2], LOW);

digitalWrite(pinosLeds[3], LOW);

delay(500);

noTone(pinoAudio);

}

- PROFESSOR: Lembrando que, nessa aula, os alunos não farão a escrita do código.

Recursos

- Protoboard, Resistores, Botão, leds, jumpers e Arduino.

Tarefas

- Não a tarefas.