# -PLANO DE AULA

Aula 11 | Tempo estimado: 1 hora e 30 minutos | Faixa-Etária: Basic 3

Tipo da atividade: Online

Ferramenta(s): S4A instalado no computador

Conteúdos

- Pong 360.

Objetivos

- Lógica de programação.

- Na aula de hoje, nos dedicaremos à criação do renomado jogo Pong. Este conteúdo poderá ser dividido em duas partes caso necessário.

Estratégias e atividades

Antes de entrarmos nos detalhes, vamos definir o que estamos estudando: o joystick analógico.

O que é um joystick analógico?

Um joystick analógico é um dispositivo de entrada comum em jogos, simuladores e outras aplicações que exigem controle preciso e contínuo. Ele permite que os usuários movam um cursor ou indicador na tela com diferentes graus de precisão, dependendo da força e da direção da pressão aplicada no joystick.

Vamos fazer primeiro a montagem do circuito:

FOTO DO CIRCUITO

Analagico 1

- Gnd - Ligar no Gnd do arduino

- +5v -  Ligar no +5v do arduino

- Vrx -  Ligar no A0 do arduino

- Vry -  Ligar no A1  do arduino

- Sw - Não utilizar

Analagico 2

- Gnd - Ligar no Gnd do arduino

- +5v -  Ligar no +5v do arduino

- Vrx -  Ligar no A2 do arduino

- Vry -  Ligar no A3  do arduino

- Sw - Não utilizar

Led

- Colocar 4 leds em uma protoboard

- Conectar um fio macho-macho no Gnd do arduino e outro na linha azul da protoboard

- Cada led vai ter um fio que sai da linha azul e conecta na perna negativa

- Cada led vai ter um fio que liga a porta digital na sua perna positiva

Dica

- Use leds de cores diferentes para o jogador 1 (Porta 13 e 12 ) e para o jogador 2 (Porta 11 e 10).

Vamos criar todas as variáveis do nosso projeto:

j1 e j2 point = Variável que guarda um valor Verdadeiro ou Falso (Fez um gol ou não)

Player 1 e 2 = Variável que guarda a pontuação dos players

Winpoint = Variável que guarda o máximo de pontos que deve ser feito para ganhar

Speed = Variável que guarda a velocidade da bola

joystick 1 e 2 = Variável que guarda o valor do componente joystick que é passado através das portas analogicas

Vamos agora programar nosso arduino:

Aqui usamos as variáveis joystick para captar o valor que vem de analog 0 e 2 sendo assim possível controlar o player 1 e 2 com o joystick. Também estamos desligando todos os leds do circuito.

Aqui estamos estabelecendo as regras de quando deve ser aceso os leds, por exemplo: quando o jogador 1 faz ponto a variável j1_point se torna true a variável Player 1 se torna = 1 fazendo com que o led da porta 13 acenda e assim por diante.

Agora vamos programar nosso player 1 e 2

Player 1

Programação player 1

Player 2

Programação player 2

Nas programações dos player

- Definimos suas posições iniciais e seu tamanho

- E depois fizemos a lógica da movimentação do jogador

Agora vamos para os gol’s.

Eles são apenas os sprites não tem programação

Gol do jogador 1

Gol do jogador 2

Por último, vamos para a programação da bola.

Crie uma bola ou pegue um asset pronto na plataforma.

Agora vamos para a programação da bola.

Nesta programação

- Definimos o valor de todas as variáveis que criamos

- Sorteamos a direção da bola

- Redefinimos a direção da bola caso ela toque no player

- É feita a lógica de som e pontos caso nenhum dos jogadores tenha ganhado ainda.

E no final você pode posicionar as coisas dessa maneira.

- Gol atrás dos respectivos players

- Bola ao centro da tela

- Placar nas extremidades superiores

Recursos

- S4A instalado, internet e computador.

Observação

- Nada a observar.

Tarefas

- Sem tarefa.