# PLANO DE AULA

Aula 13 | Tempo estimado: 1 hora e 30 minutos | Faixa-Etária: Basic 3

Tipo da atividade: Online

Ferramenta(s): S4A instalado no computador

Conteúdos

- Servo Motor

- Botao

Objetivos

- Lógica de programação;

- Aprender novos componentes.

Estratégias e atividades

1. Introdução ao sistema

Explique aos alunos:

- Cada servomotor será uma cancela.

- Cada botão será o “porteiro” abrindo a cancela correspondente.

- Quando pressionado → a cancela abre

- Quando solto → a cancela volta a fechar

Isso imita o funcionamento real.

2. Materiais

- Arduino UNO

- 2 Servos (SG90 ou similar)

- 2 Botões de pressão (push buttons)

- 4 resistores de 10kΩ (pull-down)

- Protoboard

- Jumpers

3. Montagem dos Servos

Conexão de cada servo:

- Vermelho → 5V

- Marrom/Preto → GND

- Amarelo/Laranja (Sinal)

  - Servo 1 → Pino 9

  - Servo 2 → Pino 10

4. Montagem dos Botões

Cada botão deve ser ligado assim:

- Um terminal → pino digital

- Outro terminal → GND

- Resistor de 10k entre pino digital e GND (pull-down)

Pinos sugeridos:

- Botão 1 → Pino 2

- Botão 2 → Pino 3

Para o Codigo:

#include <Servo.h>

// Inclui a biblioteca que permite controlar motores do tipo servo,

// que são motores que giram para posições específicas (como abrir/fechar uma cancela).

Servo cancela1;

Servo cancela2;

// Aqui criamos dois "objetos" do tipo Servo, que representarão as duas cancelas.

int botao1 = 2;

int botao2 = 3;

// Definimos que o primeiro botão está ligado na porta digital 2,

// e o segundo botão na porta digital 3 do Arduino.

void setup() {

cancela1.attach(9);

cancela2.attach(10);

// Conectamos os servos às portas 9 e 10.

// O Arduino precisa saber em qual porta cada motor está ligado.

pinMode(botao1, INPUT_PULLUP);

pinMode(botao2, INPUT_PULLUP);

// Aqui configuramos os botões como entradas usando "INPUT_PULLUP".

// Isso significa que:

// - Sem apertar o botão → o sinal fica em HIGH (alto).

// - Apertando o botão   → o sinal vai para LOW (baixo).

// Isso evita interferência elétrica e facilita a leitura.

cancela1.write(0);   // fechada

cancela2.write(0);   // fechada

// No início, as duas cancelas são posicionadas em 0 graus, ou seja, fechadas.

}

void loop() {

// O loop roda o tempo todo repetidamente, sem parar.

// IMPORTANTE:

// Como estamos usando INPUT_PULLUP, o Arduino entende que:

// LOW = botão apertado

// HIGH = botão solto

if (digitalRead(botao1) == LOW) {

cancela1.write(90);  // abre

// Se o botão 1 for apertado, a cancela 1 gira para 90 graus (posição de aberta)

} else {

cancela1.write(0);   // fecha

// Se o botão 1 não estiver apertado, a cancela volta para a posição fechada

}

if (digitalRead(botao2) == LOW) {

cancela2.write(90);  // abre

// A mesma lógica acima, mas agora para a segunda cancela

} else {

cancela2.write(0);   // fecha

}

}

Recursos

- S4A instalado, Servo Motor, internet e computador.

Observação

- Não há observação.

Tarefas

- Veja este video: https://www.youtube.com/watch?v=VitG0Sq6kNY